ARROW BLUETOOTH SPREJEMNIK 868

Navodila

Pomembno :  Z ARROW BLUETOOTH 868 SPREJEMNIKOM  (radijski sprejemnik 868,9 MHz z Bluetooth vmesnikom) LAHKO UPRAVLJAJO LE ZA TO USPOSOBLJENE OSEBE.

PRESTAVITEV : Arrow Bluetooth 868 sprejemnik  je radijski sprejemnik, ki deluje na 868,9 MHz kanalu. Uporablja se skupaj z dlančnikom za odčitovanje podatkov ARROW brezžičnega odčitovalnega sistema. Namesto kabelske povezave med sprejemnikom in dlančnikom uporablja brezžično povezavo na 2,4 GHz Bluetooth. Napajanje sprejemnika je zagotovljeno preko NiMH akumulatorjev (15 ur neprekinjenega dela s polno napolnjenimi akumulatorji).

Pomembno : Za uporabo Arrow Bluetooth sprejemnika je obvezna uporaba ustreznega dlančnika. Preučite navodila dlančnika za vzpostavitev Bluetooth povezave med dlančnikom in sprejemnikom.

VSEBINA PAKETA  :

Pred uporabo Arrow Bluetooth sprejemnika 868 preverite vsebino paketa, ki mora vsebovati :

- ARROW Bluetooth 868 sprejemnik

- Direktno anteno λ/2

- Polnilec baterij 12 V DC 500 mA

ZAČETEK :

Namestite priloženo anteno na SMA konektor sprejemnika.

Pomembno : Prosimo napolnite akumulatorje sprejemnika pred prvo uporabo ARROW Bluetooth sprejemnika 868.

Rdeča (PW) in rumena (CH) dioda se prižgeta. Ne izklopite ali začnite uporabljati sprejemnik, dokler ne ugasne rumena (CH) dioda.

Samo priložen polnilec baterij se lahko uporablja za polnjenje Arrow Bluetooth 868 sprejemnika.

Uporaba različnega polnilca baterij lahko uniči vgrajene NiMH baterije.

Vgrajene NiMH baterije lahko dosežejo njihovo maksimalno kapaciteto samo v primeru, da so na začetku 2-3 krat popolnoma napolnjene in nato popolnoma izpraznjene. Zato je potrebno 2-3 krat po popolnem polnjenju sprejemnik odklopiti od polnilca in omogočiti, da se baterije popolnoma izpraznijo. Po tem imamo lahko sprejemnik ARROW Bluetooth 868 neprekinjeno priklopljenega na polnilec, medtem ko ni v uporabi. To je dobro zato, da imamo vedno polno napolnjene baterije, ko pričnemo z delom.

LED INDIKATORJI

ON stikalo

ON stikalo : S pritiskom na stikalo vklopimo Arrow Bluetooth 868 sprejemnik. Po 4 minutah v kolikor ni nobene aktivnosti preko Blutooth vmesnika, se sprejemnik avtomatsko izklopi.

PW (rdeča): rdeča PW led dioda prikazuje, da je sprejemnik priklopljen na polnilec.

CH (rumena): rumena CH led dioda prikazuje, da se akumulatorji v sprejemniku polnijo. Ko so akumulatorji polno napolnjeni dioda ugasne, sprejemnik pa preklopi v nekakšen kapljajoči polnilni način. Zato lahko sprejemnik pustimo priklopljen na polnilec, medtem ko ni v uporabi.

ON (zelena): zelena ON led dioda prikazuje, da je sprejemnik zatem, ko smo pritisnili ON stikalo, vklopljen.

OK (zelena) : zelena OK led dioda sveti v primeru, da sprejemnik sprejema v redu Arrow podatke.

ER (rdeča) : rdeča ER led dioda sveti v primeru, da sprejemnik sprejema napačne Arrow podatke.

Ko vklopimo sprejemnik zasvetita OK in ER led dioda za 1 sek in nato v primeru uspešnega notranjega testa ugasneta. V kolikor se led diodi ne prižgeta in ugasneta oziroma v kolikor obe konstantno svetita sprejemnik ni opravil notranjega samotesta in mora biti preverjen.