ARROW IrDA OPTIČNA GLAVA

1. SPLOŠNI OPIS

ARROW PRT optična glava je optični vmesnik za programiranje ARROW radijskih modulov. Uporablja IrDA optični komunikacijski protokol in je priklopljen na 1,5 m dolg kabel z vtičem tipa DB9. Optična glava je lahko priklopljena na ARROW PRT radijski sprejemnik ali direktno na dlančnik ali ročni terminal.

2. TEHNIČNI PODATKI

Jakost optičnega sevanja

Odgovarja po specifikaciji za IrDA št. 1.02.2

Priklop DB9 na optični vmesnik

Pogled priklopa

| Barva | Signal | Pin |
| --- | --- | --- |
| rjava | GND | 5 |
| bela | TCS | 7 |
| siva | DSR | 4 |
| rumena | RX | 3 |
| zelena | TX | 2 |

Priklop DB9 na osebni računalnik

2 RXD	podatki od optičnega vmesnika (izhod)

3 TXD	podatki na optični vmesnik (vhod)

4 DTR	napajanje

5 RTS	napajanje

6 GND	ozemljitev

Pogoji delovanja

Optični vmesnik je zaščiten v klasi IP54.

Delovno in skladiščno temperaturno območje je med -20°C in +70°C.

Uporaba

ARROW optična glava je optični vmesnik, ki ne sme delovati na jakosti toka večji kot 15 V. Irda optična glava je bila razvita in izdelana v skladu z varnostnimi navodili. Opozorilo velja, da nikoli ne usmerimo infrardeči žarek v oko, v izogib morebitnim možnim poškodbam očesa.