TEHNIČNI OPIS  DALJINSKEGA ODČITOVALNEGA SISTEMA ARROW

- PREDSTAVITEV:
Sistem katerega bomo predstavili je primeren za “mobilno-odčitavanje”, to pomeni sistem, ki temelji na elektronskem radio modulu, priključenem na pulzni izhod vodomera, in je sposoben prenosa radio signala podatkov števca na mobilni sistem, ki zbira podatke s pomočjo odčitovalca.

- STANDARDI: 
Predstavljeni sistem je skonstruiran v skladu z ISO TC294 mednarodnim standardom.

- KOMPATIBILNOST SISTEMA:
ISO TC 294 standard, ne zagotavlja popolne usklajenosti s sistemi proizvedenih s strani drugih proizvajalcev. ARROW sistem pa je popolno usklajen z najmanj 3 evropskimi proizvajalci, ki  so člani evropskega združenja proizvajalcev vodnih števcev pod imenom AQUA. To zagotavlja stranki vsaj 2 druga sistema, ki sta na voljo na tržišču in sta 100% skladna s sistemom ARROW.

- STRUKTURA SISTEMA

  - ŠTEVEC ZA VODO:
vodni števec mora biti opremljen s pulznim izhodom, najbolje z sistemom dvojnega Reed stikala z namenom možnosti dvosmernega merjenja oddaljenega seštevalnika.

  - ELEKTRONSKI RADIO MODUL ZA PODATKOVNI PRENOS: 
V povezavi z vodnim števcem ima elektronski modul naslednje karakteristike :
- Komunikacijski standard			PRIOS
- Prenosna frekvenca		 		868.95 MHz
- Frekvenčna modulacija	 		Frekvenčno Spremenljiv Ključ
- Standard					EN 300 220
- CE certifikat				CE RTTE R&TTE 1999/5/EC od 9/3/99
- Baterija					2 litij baterije 3.6 Volt
- Življenjska doba baterije			15 let
- Impulzni oddajnik		 		Reed stikalo
- Delovna temperatura			-15°C  +55°C
- Skladiščna temperatura			-15°C  +55°C
- Vremenska odpornost 			IP 685
- Programski vmesnik			Opto IrDA standard Diode
- Notranja varnost				skladno z Eex ia IIA T3

  - Elektronski modul priključen na števec oddaja naslednje podatke vsakih 7 sekund. Podatke sprejme radio sprejemnik priključen na ročni terminal: 
- Trajanje baterije 
- Trenutni odčitek
- Letni indeks
- Opozorilo puščanja (modul zazna ali je bilo kaj pulzov vsakih 15 minut v obdobju 48 ur)
- Mehanska napaka
- Elektronska napaka

Dimenzije radio modula

  - SISTEM ZA ZBIRANJE PODATKOV:
podatki poslani preko radio modula se zbirajo na prenosnem radio sprejemniku priključenem na ročni terminal. Radio sprejemnik ima naslednje karakteristike: 
- Standard skladen z: ISO TC 294
- Frekvenčna modulacija 868 MHz Frekvenčno Spreminjajoč Ključ
- Napajanje: akumulatorske baterije

Radio sprejemnik

Ročni terminal

- PROGRAMSKA OPREMA:
Programska oprema je kompatibilna s sistemom PC Windows. S to opremo je možno uvažati odčitane podatke zbrane od odčitovalca preko ročnega terminala in tudi izvažati na ročni terminal podatke za naslednje poti odčitovalca. Nadalje programska oprema omogoča tudi izvoz odčitkov in baze podatkov v katerikoli drug program, ki podpira zapise v  “.txt” formatu.

Glavni ekran

Urejevalnik baze podatkov

Programska oprema (software) je namenjena za urejanje poti odčitovalca, na primer zaporednost pridobivanja podatkov od vodnega števca.


                                                         Urejevalnik poti

6.   DELOVNI KORAKI

1.Zagon elektronskega modula z baznimi podatki

2.Inštalacija poti (prva pot)

3.Zajem podatkov v urejevalnik

4.Priprava baze podatkov

5.Urejanje poti

6.Prenos podatkov poti na ročni terminal

7.Pot

8.Zajem podatkov v urejevalnik

9.Izvoz podatkov v urejevalnik

- PREDNOSTI:

• Majhni stroški

•Zajem podatkov z radio modulom

•Kompatibilnost z ostalimi sistemi najmanj 3 evropskih

proizvajalcev

•Dolga življenjska doba baterije

•Branje podatkov na omrežju (Network)

•Hitro zbiranje podatkov z mobilnim odčitavanjem (40 km/h)

•Standard  skladen s CEN usmeritvam