ARROW PRT RADIO SPREJEMNIK

Tehnični opis

1. SPLOŠNI OPIS

ARROW PRT radijski sprejemnik je sprejemnik za branje ARROW radijskih modulov in je napajan preko akumulatorjev katerih operativna doba je 2 dni (2 x 8 ur). ARROW PRT radijski sprejemnik se uporablja s povezavo z dlančnikom ali ročnim terminalom, kateri ima naloženo programsko opremo Arrow Mobile.

2. TEHNIČNI PODATKI

2.1. Povezava

Opto IrDA vmesnik RS232-COM1

Dlančnik RS232-COM0

MRP vhod (ni v uporabi) RS232-COM2

Napajanje 12V DC

ARROW PRT sprejemnik ima naslednje priklope :

- na dlančnik (preko RS232 – COM 0), za odčitavanje

- optični vmesnik IrDA (preko RS232 – COM1), za programiranje Arrow radijskih modulov

- MRP vmesnik (preko RS232 – COM2), ni v uporabi

- napajanje, za hitro polnjenje akumulatorjev (maks. 4 ure)

2.2 Karakteristike:

- NiMH baterije 4.8 V – 12 A

- Teža : 410 g z anteno

- 12 V DC napajanje (uporaba polnilne enote samo s priloženo opremo, polnjenje maks. 4 ure, zaščita proti zamenjavi polaritete)

- Aktiviranje ARROW PRT sprejemnika : sprejemnik se aktivira preko programske aplikacije na dlančniku. Enota gre v pripravljenost takoj, ko končamo delo s programom na dlančniku ali le-ta ni v uporabi vsaj 5 minut.

- 500 polnjen akumulatorja predno je potrebno zamenjati akumulatorje

- Radio sprejemnik je v razredu zaščite IP43

- Območje delovne temperature : -15° C do +55° C

- Območje skladiščne temperature : -20° C do +80° C

3. DELOVANJE DIODE

Kontrolna dioda nam prikazuje različna stanja sprejemnika:

dioda

Primer 1) Kratko utripanje z 1-sekundnimi intervali: v delovanju, akumulatoriji so OK (operativna doba min. 1-2 delovna dneva)

Primer 2) Kratko utripanje s 1/2-sekundnimi intervali: v delovanju, nizka napolnjenost akumulatorjev (operativna doba manjša kot 1-2 delovna dneva)

Primer 3) Dolgo utripanje vsako sekundo : akumulatorji se polnijo

Primer 4) Dioda ugasnjena : akumulator je polno napolnjen

4. DIMENZIJE

Dimenzije ARROW PRT sprejemnika so 18 cm (višina z anteno) x 14 cm (širina)

5. UPORABA

- ne uporabljajte topil za čiščenje opreme

- izogibajte se težkim udarcem

- uporabljajte samo priloženo opremo za napajanje in polnjenje

- akumulatorje se lahko zamenja samo v podjetju Maddalena